万方圆织机速检手册（电气篇）

# 第一章 故障排出与解决

- 观察逻辑控制器PLC上方输入点显示如下图所示：

例如1.观察PLC上方输入点2不亮此时设备无法启动与点动

例如2.观察PLC上方输入点5亮此时启动输入点5还亮设备将自动缺油停机

下表为设备运行PLC输入点状态及维护

| 输入点 | 说明 | 正常 | 不正常 |  | 故障 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（XO） | 计米指示 | 提布棍一圈亮2次 | 提布棍一圈亮多次或不亮 |  | 计米显示过多或过少 | 对计米探头调整详解第2页 |
| 1（X1） | 测速指示 | 点动时出现闪烁 | 常亮或不亮 |  | 提布不提，堆布 | 检查编码器详解第4页 |
| 2（X2） | 停机指示 | 开机时亮停机时不亮 | 一直不亮 |  | 无法点动启动 | 检查个按钮盒的停机开关是否打开详解第6页 |
| 3（X3） | 点动指示 | 按下点动亮松开不亮 | 一直不亮或一直亮 |  | 无法点动或一松开停机开关设备自动运行 | 检查个按钮盒接线和点动按钮详解第6页 |
| 4（X4） | 点动指示 | 按下启动亮松开不亮 | 同上 |  | 同上 | 同上 |
| 5（X5） | 缺油指示 | 一直不亮或停机时亮开机不亮 | 一直亮 |  | 无法启动 | 调整压力控制器详解第8页 |
| 6（X6） | 风扇开关指示 | 打开风扇开关亮 | 打开不亮 |  | 风扇不转 | 更换开关 |
| 7 （X7） | 断经指示 | 调杆靠铁亮 | 与之相反 |  | 断经不停 | 检查调杆连线、不用时将经纱断不停开关打开 |
| 10（X10） | 日光灯开关指示 | 打开日光灯开关亮同时输出点Y10亮 | 打开开关不亮 |  | 日光灯不亮 | 更换开关 |
| 11（X11） | 收布行程开关指示 | 常亮 | 不亮 |  | 无法开机 | 检查行程开关是否被压下去 |
| 12（X12） | 手动卷布指示 | 手动卷不打开亮 | 打开一直不亮 |  | 收布不紧 | 更换开关 |
| 正常开机前显示 X2 X11 其他按需 |  |  |  |  |  |  |
| 13（X13） | 经纱不停指示 | 同上 |  | 同上 | 断经停机 | 更换开关 |
| 14（X14） | 断纬完纬指示 | 纬丝断了亮 |  | 无法应 | 断纬不停 | 检查纬控详解第8页 |

- 根据逻辑控制器PLC输入点进行排故进行线路检查

- 观察逻辑控制器PLC下方输出点显示如下图所示：

下表为设备运行PLC输出点状态

| 输出点 | 运行状态 |
| --- | --- |
| 0（Y0）电压220v | 送经电机转，送经接触器吸合 |
| 1（Y1）电压220v | 油泵电机运转，油泵接触器吸合 |
| 2（Y2）电压24v | 缺油时面板缺油灯亮 |
| 3（Y3）电压24v | 断纬时面板断纬灯亮 |
| 4（Y4）电压24v | 主变频运行开关 |
| 5（Y5）电压24v | 提布变频运行开关 |
| 6（Y6）电压220v | 收卷电机运转，收卷接触器吸合 |
| 7 （Y7）电压220v | 风扇运转，风扇接触器吸合 |
| 10（Y10）电压220v | 提布电机闸拉开 |
| 11（Y11）电压220v | 日光灯亮 |

- 根据逻辑控制器PLC输出点进行排故进行线路检查

# 第二章 各传感部件安装与检查

1．对计米探头安装维护如下图所示：

注意：计米探头距离检测物体应在4mm以内调整计米探头到检测物时探头指示灯亮其余指示灯不亮

2.对编码器安装维护如下图所示：

注意：编码器是精密元件禁止油污，液体，敲打，安装是保持同步带是水平方向并保证一定韧度。

3.对压力表安装维护如下图所示：

4.对纬控安装维护如下图所示：

注意：

1、必须几支船梭都装上发电机和发射器，并且六支都装上机台并将接收器调至适当距离之后才能启动，否则视同断线，无法连动。

2、发电机上的轴承应该定期检查，有不良时应立即更换。

3、发射器和接收器的有效距离为70～80mm，超出此距离时会产生无法启动或无法停机之现象。

4、发射器和接收器都是精密电子产品，绝对不能碰撞，以免损坏。

5、会造成机器无法启动的原因如下，请自行检查。

a. 接收器没有对准发射器运转轨道，或是接收器与发射器距离过远。

b. 发电机故障。

c. 接收器故障。

d. 纬线断。

e. 纬纱用尽。

f. 纬纱侦测器之主机故障。

g. 经纱断。

h. 梭体导线短路

i．可将探头更换位置