常州市万方科技机械有限公司

圆织机各机型及参数

电话:88703609  传真:0519-88703690

网址：www.czwfkj.com

地址：江苏省常州市武进区遥观华昌路29号

目录

第一章SBY-780X4S技术参数及机型	2

第二章SBY-1100X6S参数及机型	3

第三章SBY-1350X6S参数及机型	4

第四章SBY-1550X6S参数及机型	5

第五章SBY-1680X6S参数及机型	6

第六章SBY-2200X6S参数及机型	8

第七章SBY-2200X8S参数及机型	9

第八章SBY-2600X8S参数及机型	10

第九章SBY-3100X10S参数及机型	11

# 第一章SBY-780X4S技术参数及机型

SBY-780X4S圆织机配置说明

设备型号：SBY-780X4S

主机转数：150－160r/min

主机功率：3.0KW设备型号：

船梭数：  4梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：350mm－780mm

纬纱密度：8－16条/英寸

生产速度：70m/h-120m/h

计数码表：三班式计数码表及文本计米器

经纱条数：最大720条

经纱直径：最大160 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经（送经辊采用硅胶材料制成）

断经控制：断经自动停机

断纬控制：发电机型断纬自动停机装置

润滑方式：强制循环润滑（油箱沉淀过滤处理）

油路保护：油路堵塞自动停机

沙盘直径：依客户指定

收卷机：  一台

收卷电机：力矩8kg/cm

收卷宽度：780mm

收卷直径：最大1500mm

设备尺寸：（L）11.16mX（W）2.22mX（H）2.8m

设备重量：1.85T

设备特点：

- 本机采用单排跳杆，经纱数可达720条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。

- 发电机型纬纱侦测器，灵敏可靠，不受粉尘及光线影响，安全可靠，实现纬断自动停机，次品率低。

- 采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了零件非正常磨损。

- 设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

- 采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

- 能耗低，装机总功率是同类产品的50％。

# 第二章SBY-1100X6S参数及机型

SBY-1100X6S圆织机配置说明

设备型号：SBY-1100X6S

主机转数：100-110r/min

主机功率：4.0KW

船梭数：  6梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：700mm－1100mm

纬纱密度：自动设置（任意纬密）

生产速度：60m/h-130m/h

计数码表：三班式计数码表

经纱条数：最大1248条

经纱直径：最大160 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经（送经辊采用硅胶材料制成）

断经控制：断经自动停机

断纬控制：发电机型断纬自动停机装置

润滑方式：强制循环润滑（油箱沉淀过滤处理）

油路保护：油路堵塞自动停机

纱盘直径：依客户指定

收卷机：  一台

收卷电机：力矩8kg/cm

收卷宽度：1100mm

收卷直径：最大1500mm

提升电机功率：0.75kw

设备尺寸：（L）13.16mX（W）2.75mX（H）3.2m

设备重量：3.2T

设备特点：

1本机采用单排跳杆，经纱数可达1248条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。

2发电机型纬纱侦测器，灵敏可靠，不受粉尘及光线影响，安全可靠，实现纬断自动停机，次品率低。

3采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了零件非正常磨损。

4设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

5采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

6能耗低，装机总功率是同类产品的50％。

7本机采用独立提升控制系统

# 第三章SBY-1350X6S参数及机型

SBY-1350X6S圆织机配置说明

设备型号：SBY-1350X6S

主机转数：90-95r/min

主机功率：4.0KW

船梭数：  6梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：900mm－1350mm

纬纱密度：自动设置（任意纬密）

生产速度：50m/h-105m/h

计数码表：三班式计数码表

经纱条数：最大1560条

经纱直径：最大160 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经（送经辊采用硅胶材料制成）

断经控制：断经完纬自动停机

断纬控制：发电机型断纬自动停机装置

润滑方式：强制循环润滑（油箱沉淀过滤处理）

油路保护：油路堵塞自动停机

沙盘直径：依客户指定

收卷机：  双剖双收

收卷电机：力矩15kg/cm

收卷宽度：1350mm

收卷直径：最大1500mm

提升电机功率：0.75kw

设备尺寸：（L）12.21mX（W）3.21mX（H）3.64m

设备重量：4.2T

设备特点：

1本机采用单排跳杆，可双剖收卷，经纱数可达1560条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。

2发电机型纬纱侦测器，灵敏可靠，不受粉尘及光线影响，安全可靠，实现纬断自动停机，次品率低。

3采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了零件非正常磨损。

4设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

5采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

6能耗低，装机总功率是同类产品的50％。

7本机采用独立提升控制系统纬密文本任意设定

# 第四章SBY-1550X6S参数及机型

SBY-1550X6S圆织机配置说明

设备型号：SBY-1550X6S

主机转数：75－80r/min

主机功率：5.5KW

船梭数：  6梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：900mm－1550mm

纬纱密度：自动设置（任意纬密）

生产速度：42m/h-85m/h

计数码表：三班式计数码表

经纱条数：最大1872条

经纱直径：最大160 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经（送经辊采用硅胶材料制成）

断经控制：断经自动停机

断纬控制：发电机型断纬自动停机装置

润滑方式：强制循环润滑（油箱沉淀过滤处理）

油路保护：油路堵塞自动停机

沙盘直径：依客户指定

收卷机：  一台

收卷电机：力矩50kg/cm

收卷宽度：1600mm

收卷直径：最大1500mm

提升电机：1.5KW

设备尺寸：（L）14.9mX（W）3.10mX（H）4.0m

设备重量：	7.0T

设备特点：

1.本机采用双排跳杆，经纱数可达1872条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。

2.发电机型纬纱侦测器，灵敏可靠，不受粉尘及光线影响，安全可靠，实现纬断自动停机，次品率低。

3.凸轮采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了零件非正常磨损。

4.设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

5.采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

6.能耗低，装机总功率是同类产品的50％。

7.独立提升控制系统

# 第五章SBY-1680X6S参数及机型

SBY-1680X6S圆织机配置说明

设备型号：SBY-1680X6S

主机转数：75－80r/min

主机功率：7.5KW

船梭数：  6梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：1300mm－1700mm

纬纱密度：自动设置（任意纬密）

生产速度：42m/h-85m/h

计数码表：三班式计数码表

经纱条数：最大2160条

经纱直径：最大160 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经（送经辊采用硅胶材料制成）

断经控制：断经自动停机

断纬控制：发电机型断纬自动停机装置

润滑方式：强制循环润滑（油箱沉淀过滤处理）

油路保护：油路堵塞自动停机

沙盘直径：依客户指定

收卷机：  一台

收卷电机：力矩50kg/cm

收卷宽度：1700mm

收卷直径：最大1500mm

提升电机：1.5KW

设备尺寸：（L）14.9mX（W）3.36mX（H）4.1m

设备重量：	7.0T

设备特点：

1本机采用双排跳杆，经纱数可达2160条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。

2发电机型纬纱侦测器，灵敏可靠，不受粉尘及光线影响，安全可靠，实现纬断自动停机，次品率低。

3凸轮采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了件非正常磨损。

4设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

5主机采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

6能耗低，装机总功率是同类产品的50％。

7电气控制系统采用可编程。

8主机传动采用最新式 应面齿轮 直连。

9独立提升控制系统

# 第六章SBY-2200X6S参数及机型

SBY-2200X6S圆织机配置说明

设备型号：SBY-2200X6S

主机转数：70－75r/min

主机功率：7.5KW

船梭数：  6梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：1400mm－2200mm

纬纱密度：自动设置（任意纬密）

生产速度：40m/h-80m/h

计数码表：三班式计数码表

经纱条数：最大2880条

经纱直径：最大140 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经

断经控制：断经自动停机

断纬控制：发电机型断纬完纬自动停机

润滑方式：强制循环润滑

油路保护：油路堵塞自动停机

收卷机：  一台

收卷电机：力矩50kg/cm

收卷宽度：2200mm

收卷直径：最大1500mm

设备尺寸：（L）15.2mX（W）3.5mX（H）4.7m

设备重量：	7.8T

设备特点：

1本机采用双排跳杆，经纱数可达2880条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。

2凸轮采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了零件非正常磨损。

3设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

4采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

5能耗低，装机总功率是同类产品的50％。

6主机采用应面斜齿轮，直连式减速箱。运行平稳 经久耐用。

7本机采用模拟输入独立提升系统。

8船梭采用合金铝质。

# 第七章SBY-2200X8S参数及机型

SBY-2200X8S圆织机配置说明

设备型号：SBY-2200X8S

主机转数：70－75r/min

主机功率：11 KW

船梭数：  8梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：1400mm－2200mm

纬纱密度：自动设置（任意纬密）

生产速度：40m/h-80m/h

计数码表：三班式计数码表

经纱条数：最大2880条

经纱直径：最大160 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经（送经辊采用硅胶材料制成）

断经控制：断经自动停机

断纬控制：发电机型断纬，完纬自动停车。

润滑方式：强制循环润滑（油箱沉淀过滤处理）

油路保护：油路堵塞自动停机

沙盘直径：依客户指定

收卷机：  一台

收卷电机：力矩50kg/cm

收卷宽度：2200mm

收卷直径：最大1500mm

设备尺寸：（L）15.2mX（W）3.5mX（H）4.7m

设备重量：	7.5T

设备特点：

1本机采用双排跳杆，经纱数可达2880条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。

2发电机型纬纱侦测器，灵敏可靠，不受粉尘及光线影响，安全可靠，实现纬断纬完自动停机，次品率低。

3凸轮采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了零件非正常磨损。

4设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

5本机控制系统采用可编程主电机马达采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

6主机传动采用直连式减速箱，能耗低，运行稳定可靠装机总功率是同类产品的50％。

7船梭运行轨道采用上下凸棱 船梭运行稳定可靠不脱轨。

8本机采用模拟输入独立提升系统。

9船梭采用合金铝质。

# 第八章SBY-2600X8S参数及机型

SBY-2600X8S圆织机配置说明

设备型号：SBY-2600X8S

主机转数：55－60r/min

主机功率：11KW

船梭数：  8梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：2100mm－2600mm

纬纱密度：自动设置（任意纬密）

生产速度：40m/h-80m/h

计数码表：三板式计数码表

经纱条数：最大3400条

经纱直径：最大160 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经（送经辊采用硅胶材料制成）

断经控制：断经自动停机

断纬控制：发电机型断纬自动停机装置断纬完纬

润滑方式：强制循环润滑（油箱沉淀过滤处理）

油路保护：油路堵塞自动停机

沙盘直径：依客户指定

收卷机：  一台

收卷电机：力矩50kg/cm

收卷宽度：2600mm

收卷直径：最大1500mm

提升电机:1.5kw

设备尺寸：（L）16.47mX（W）3.85mX（H）4.30m

设备重量：	11T

设备特点：

1本机采用双排跳杆，经纱数可达3400条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。尤其适合生产防静电等高科技含量的产品。

2发电机型纬纱侦测器，灵敏可靠，不受粉尘及光线影响，安全可靠，实现纬断自动停机，次品率低。

3凸轮采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了零件非正常磨损。

4设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

5采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

6采用独立提升控制系统本机采用模拟输入独立提升系统

# 第九章SBY-3100X10S参数及机型

SBY-3100X10S圆织机配置说明

设备型号：SBY-3100X10S

主机转数：50－55r/min

主机功率：15KW

船梭数：  10梭

轨道宽度：110mm（轨道面镀硬络处理）

生产宽度：2600mm－3100mm

纬纱密度：自动设置（任意纬密）

生产速度：约40m/h-80m/h

计数码表：三板式计数码表和电子计米

经纱条数：最大3840条

经纱直径：最大150 mm

纬纱直径：最大90mm

送经装置：主动送经（送经辊采用硅胶材料制成）

断经控制：断经自动停机

断纬控制：发电机型断纬自动停机装置断纬完纬

润滑方式：强制循环润滑（油箱沉淀过滤处理）

油路保护：油路堵塞自动停机自动报警指示

沙盘直径：依客户指定

收卷机：  标配一台

收卷电机：力矩100kg/cm

收卷宽度：3100mm

收卷直径：最大1500mm

提升电机:1.5kw

设备尺寸：（L）16mX（W）5mX（H）6.5m

设备重量：	11T

设备特点：

1本机采用双排跳杆，经纱数可达3840条，可织高密度、高纤维度的集装袋和土工布。尤其适合生产防静电等高科技含量的产品。

2发电机型纬纱侦测器，灵敏可靠，不受粉尘及光线影响，安全可靠，实现纬断自动停机，次品率低。

3凸轮采用强制性循环润滑，提高运行的机械效率，设有油路堵塞报警装置，避免了零件非正常磨损。

4设备结构合理、简单，运行可靠性高，易损件少，维修方便，维修费用低。

5采用变频调速，机器起动平稳，运转可靠。

6采用独立提升控制系统